神 思 标 准 化 接 口 规 范

设 备 接 口 层

开  发  手  册

拟  制：马兆瑞                              日期：2022-08-30

审  核：                                    日期：

标准化：                                    日期：

批  准：                                    日期：

神思电子技术股份有限公司

# 文 件 修 订 记 录

| 版本号 | 生成日期 | 作者 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0.3 | 2018-06-19 | 马兆瑞 | 1、初版 |
| 1.0.0.4 | 2018-08-09 | 马兆瑞 | 1、增加是否读取指纹信息的参数控制 2、增加Sdt开头的二代证函数，兼容对GA467协议的支持 |
| 2.0.0.1 | 2018-08-22 | 马兆瑞 | 1、增加对港澳台居民居住证读取的支持 |
| 2.0.0.2 | 2018-08-27 | 马兆瑞 | 1、修改部分参数名称 2、增加通过GA467协议获取SAM模块状态及SAM模块号的接口 3、增加指纹相关接口 |
| 2.0.0.3 | 2018-09-11 | 马兆瑞 | 1、增加读取二代证芯片序列号的接口 |
| 2.0.0.4 | 2019-04-19 | 马兆瑞 | 1、修复非接CPU卡下电后无法上电问题 |
| 2.0.0.5 | 2019-05-31 | 马兆瑞 | 1、修复使用AUTO参数连接设备时调用的动态库文件不是全路径 |
| 2.0.0.6 | 2019-07-30 | 马兆瑞 | 1、增加读取二代证后获取原始信息接口IdCardGetRawInfo 2、增加获取最后一次通讯收到的数据接口GetLastRecvData |
| 2.0.0.9 | 2020-05-25 | 马兆瑞 | 1、增加IdApdu/SDT函数 2、修复Encrypt.cpp在Linux64位下memcpy内存覆盖问题 3、修复iReadCardBas_HSM_Step1返回的算法标识错 4、增加获取固件版本号接口 5、增加二维码接口 |
| 3.10.14.6 | 2020-06-30 | 马兆瑞 | 1、对SDK版本号重新定义 [大版本].[接口层版本].[协议层版本].[通讯层版本] 2、解决Android下Hid设备频繁OpenDevice、CloseDevice导致app崩溃问题，不再采用随机数设备句柄 3、修改获取固件版本号接口，增加硬件版本出参 4、增加SetTerminalLibrary接口，可手动加载协议层接口库 |
| 3.11.14.6 | 2020-07-06 | 马兆瑞 | 1、修复Linux64位下IC读卡接口问题。（long*指针强制转换带来的内存问题） 2、修复Linux下libjpeg版本冲突问题，优先使用库内符号：-Wl,-Bsymbolic。（调用者也用到libjpeg，且版本不一致时） 3、修改Linux下静态库的加载方式，改为：-l |
| 3.12.15.6 | 2020-09-17 | 马兆瑞 | - 增加并导出协议透传函数CommandTransmit、GA467Transmit 2、修复Linux下读二代证返回UTF16-LE编码时不正确（wchar_t字节数和swprintf函数问题） 3、增加支持非接IC卡qPBOC流程的接口QIccGetCardInfo、QIccGetARQC |
| 3.13.15.6 | 2020-11-30 | 马兆瑞 | 1、将读二代证失败时返回的错误代码更明确，不会总是-10 2、将非Sdt开头的二代证接口兼容GA467协议，通过0400C35A或ini文件中的GA467判断协议 3、修改SetAutoPara接口，使其与ini文件可达到同等效果 |
| 3.14.15.6 | 2021-01-23 | 马兆瑞 | 1、解决金融IC卡写脚本问题，72标签含有9F18时，第二个脚本索引偏移有问题 |
| 3.15.15.6 | 2021-03-29 | 马兆瑞 | 1、使用AUTO连接参数时，同名的TerminalProtocol.dll不再重复加载释放 |
| 3.16.16.6 | 2021-09-01 | 马兆瑞 | 1、增加社保接口：SsseVerifyPin、SsseChangePin、SsseReadCardEx、SsseReadCardExHSMDW 2、增加跨省社保接口对密码键盘的支持ICC_Reader_GetInputPin（KeybordGetInputPassword） 3、增加Linux下对CommonInterface.ini文件的支持 4、解决GbkTrimStr/UnicodeTrimStr在Linux因strcpy重叠引起的内存问题，改为memmove 5、读取二代证ReadBaseMsg超时增至6秒，解决部分9600波特率读卡超时问题 |
| 3.17.16.6 | 2021-10-11 | 马兆瑞 | 1、增加接口：SsseReloadPIN_HSM_Step2、SsseReadCard2、SsseReadCardBas_HSM_Step1、TerminalGetUserData、 TerminalSetUserData、TerminalGetSSCardDriverSn |
| 3.18.16.6 | 2022-01-13 | 马兆瑞 | 1、读二代证接口增加支持返回UTF8编码的字符串。 2、将二代证接口中的GBK编码改为GB18030编码。 3、去掉Linux下libstdc++的静态打包，以解决QT、Python调用崩溃free问题。 |
| 3.19.16.6 | 2022-04-01 | 马兆瑞 | 1、增加OpenDeviceCom接口，方便串口设备切换波特率。 2、增加SsseReloadPIN接口。 3、增加TerminalGetSn接口。 |
| 3.20.18.6 | 2022-07-27 | 马兆瑞 | 1、安卓下支持LogCat和log.txt两种日志打印方式。 2、增加GetLibraryInfo接口，完善日志信息。 3、修复SsseReadCard时，APDU返回61xx，GetResponse后的61xx没有继续取出。 4、增加LED和微模块相关接口。 5、修改本接口文档，增加功能架构、文件结构、调用流程部分。 |
| 3.20.19.7 | 2023-02-13 | 马兆瑞 | 1、解决神思密码设备在用神思协议通讯时，接收数据的问题 2、解决M05设备调用卡槽相关的函数时，没有try句柄是否存在 |
| 3.21.20.7 | 2023-09-18 | 马兆瑞 | 1、增加二维码接口QrCancel、QrAsynEnable、QrAsynRead、QrAsynDisable 2、Android增加SsseReadCard2接口的导出 |
| 3.22.20.7 | 2023-10-17 | 马兆瑞 | 1、增加对2023版外国人永久居留证的支持 |

# 目   录

文 件 修 订 记 录	2

目   录	4

1. 背景说明	7

2. 接口库介绍	7

2.0 功能架构	7

2.1 文件结构	8

2.2 返回值	9

2.3 接口函数	9

2.3.1 基本接口	10

2.3.1.1 打开设备	10

2.3.1.2 关闭设备	10

2.3.1.3 设置当前设备（多设备操作）	10

2.3.1.4 获取当前设备（多设备操作）	11

2.3.1.5 获取接口库信息	11

2.3.1.6 获取设备型号	11

2.3.1.7 设备轮询心跳	11

2.3.1.8 获取接收数据	12

2.3.1.9 获取固件版本	12

2.3.1.10 获取设备序列号	12

2.3.2 二代证接口（二代证/外国人/港澳台）	13

2.3.2.1 读取二代证	13

2.3.2.2 读取追加住址	15

2.3.2.3 获取SAM模块状态	15

2.3.2.4 获取SAM模块编号字符串	15

2.3.3 银行卡接口	16

2.3.3.1 读取银行卡信息	16

2.3.3.2 获取ARQC	17

2.3.3.3 执行脚本	18

2.3.3.4 读取交易明细	18

2.3.3.5 读取圈存记录	19

2.3.4 社保卡接口	20

2.3.4.1 读取社保卡信息	20

2.3.4.2 获取读到的信息	20

2.3.4.3 读取社保卡信息（根据卡结构）	21

2.3.4.4 校验社保卡PIN码	22

2.3.4.5 修改社保卡PIN码	22

2.3.4.6 重置社保卡PIN码	23

2.3.5 磁条卡接口	23

2.3.5.1 读取磁条卡（同步）	23

2.3.5.2 写入磁条卡（同步）	23

2.3.6 智能卡接口（接触/非接 CPU）	24

2.3.6.1 卡上电复位	24

2.3.6.2 卡信息交互	24

2.3.6.3 卡下电	25

2.3.7 MifareOne接口（M1卡）	25

2.3.7.1 寻卡	25

2.3.7.2 密钥认证	25

2.3.7.3 读块数据	26

2.3.7.4 写块数据	26

2.3.7.5 卡终止	26

2.3.8 UltralightC接口（M0卡）	27

2.3.8.1 寻卡	27

2.3.8.2 密钥认证	27

2.3.8.3 读块数据	27

2.3.8.4 写块数据	27

2.3.8.5 卡终止	28

2.3.9 指纹仪接口	28

2.3.9.1 采集指纹特征值	28

2.3.9.2 指纹特征值比对	28

2.3.10 二维码接口	29

2.3.10.1 读取二维码（同步）	29

2.3.10.2 取消读取二维码（同步）	29

2.3.10.3 允许读取二维码（异步）	29

2.3.10.4 读取二维码（异步）	30

2.3.10.5 禁止读取二维码（异步）	30

x.x.x 二代证原始信息接口	30

x.x.x.1 寻卡	30

x.x.x.2 选卡	30

x.x.x.3 读卡	31

x.x.x.4 读卡（含指纹）	31

x.x.x.5 读追加地址	31

x.x.x.6 读芯片序列号SN	32

x.x.x.7 获取SAM模块编号	32

y.y.y 微模块原始接口	32

y.y.y.1 读取SAM模块证书	32

y.y.y.2 激活SAM模块	33

y.y.y.3 解除激活SAM模块	33

y.y.y.4 读取SAM模块激活状态	33

y.y.y.5 获取SAM模块授权申请信息	34

y.y.y.6 SAM模块授权确认	34

y.y.y.7 核验身份证	34

y.y.y.8 核验身份证并返回照片和指纹	35

y.y.y.9 核验身份证比对识别码	36

y.y.y.10 核验身份证比对识别码并返回照片和指纹	38

y.y.y.11 核验性别或出生日期	39

y.y.y.12 LED氛围灯控制	40

2.4 调用流程	40

附录	42

附录A 常用语言开发调用指南	42

A1、动态库及函数加载	42

A2、数据类型对应关系	43

A3、内存分配及调用方式	43

附录B 神思USB读卡器VID_PID对照表	44

附录C 接口兼容不同协议设备的使用方法	44

附录D 接口兼容其他密码键盘的方法	45

# 1. 背景说明

本规范旨在统一神思读卡终端与上位机通讯的用户接口，规定了接口层具有接口的函数定义、参数及处理流程，适用于神思读卡终端上位机接口的研发、集成及维护。

# 2. 接口库介绍

本接口SDK适用于神思读卡终端的集成开发工作，采用动态库导出函数的方式提供接口，支持大多数开发语言的调用，提供32位和64位版本，操作系统兼容Windows/Linux/Android（接口规范兼容，不同平台的SDK文件是独立的）。

## 2.0 功能架构

SDK功能架构如下图所示：

## 2.1 文件结构

|  | Windows | Linux/Android | 文件说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文 件 列 表 | CommonInterface.dll | libCommonInterface.so | 接口库。所有接口均在此库中导出 |
|  | TerminalProtocol.dll | libTerminalProtocol.so | 依赖库。通用读卡器协议层 |
|  | PortCommunication.dll | libPortCommunication.so | 依赖库。通用读卡器通讯层 |
|  | WltRS.dll/unpack.dll /license.dat/msvcr100.dll | libWltRS.so | 依赖库。二代证照片解码库 |
|  | TerminalProtocolM05.dll | libTerminalProtocolM05.so | 依赖库。SS728M05读卡器协议层 |
|  | TerminalProtocolM03.dll | libTerminalProtocolM03.so | 依赖库。SS728M03读卡器协议层 |
|  | CommonInterface.ini | CommonInterface.ini | 配置文件。AUTO打开设备的连接参数 |
|  | CommonInterface.h | CommonInterface.h/ JniCommonInterface.java | 头文件。可根据需要，选择性使用 |
|  | CommonInterface.lib | 无 | 静态链接文件。静态加载dll时使用 |
|  | UserDemo.exe | UserDemo、UserDemo_QT / UserDemo_Android.apk | Demo软件。验证SDK及读卡器的可用性 |

## 2.2 返回值

对于没有特殊说明的接口函数，当返回值等于0 时，表示成功；小于0 时表示失败。返回值如下：

| 错误代码 | 说 明 |
| --- | --- |
| 0 | 操作成功 |
| -1 | 操作失败 |
| -2 | 参数错误 |
| -3 | 句柄无效 |
| -4 | 暂不支持 |
| -5 | 指针为空 |
| -6 | 数据头错 |
| -7 | 校验和错 |
| -8 | 发送出错 |
| -9 | 接收出错 |
| -10 | 通讯超时 |
| -11 | 解码库加载失败 |
| -12 | 头像解码失败 |
| -13 | 文件读写失败 |
| -14 | 图片格式转换失败 |
| -15 | 证件类型不符（二代证/外国人/港澳台） |

## 2.3 接口函数

特殊说明：

1、调用约定：所有接口在Windows下使用__stdcall调用约定，在Linux、Android下无调用约定。

2、字符串编码：接口函数中未特殊说明的“字符串”类型参数，均为GB18030或GBK编码，可根据需要自行转换。

例如在Java中获取出参byte[] OutInfo字符串的方式为：String s = new String(OutInfo, “GBK”).trim();

3、出参内存分配：接口函数中未特殊说明的出参内容，分配1024字节内存即可。

4、在Android下使用JNI的方式调用，因JNI的限制，务必保证本SDK包名为：com.sdses，类名为：JniCommonInterface，即com.sdses包下的java文件不能修改。

5、Sdt开头的函数仅限支持GA467协议的设备使用。

2.3.1 基本接口

2.3.1.1 打开设备

| 函数名称 | 打开设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long OpenDevice(char *PortType, char *PortPara, char *ExtendPara); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 与设备建立通讯连接，返回设备句柄。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | PortType | IN | 字符串 | 端口类型（详见参数补充说明） |
|  | 2 | PortPara | IN | 字符串 | 端口参数（详见参数补充说明） |
|  | 3 | ExtendPara | IN | 字符串 | 扩展参数（详见参数补充说明） |
| 返回值 | 大于0表示成功，数值为设备句柄；其他为失败。 |  |  |  |  |

参数补充说明：

|  | PortType | PortPara | ExtendPara |
| --- | --- | --- | --- |
| 串口 | COMn 或 1~1000 | 波特率（9600、115200） | 串口扩展盒参数（1B2541） |
| USB | USBn 或 1001~2000 | VID_PID（261A0011、261A0012） | 中断传输为：MI 控制传输为：MC |
| 网口 | SKT | IP:端口（192.168.0.1:8080） |  |
| 蓝牙 | BTH | 蓝牙名称（SS728M801） |  |
| 自动 | AUTO |  |  |

注意事项：

1、COMn和USBn中n∈1~1000，即COM1~COM1000(1~1000)和USB1~USB1000(1001~2000)

2、Linux/Android下串口传参为：COM+串口文件路径，例如：COM/dev/ttyS4

3、端口类型为AUTO时，是指各参数通过CommonInterface.ini配置文件获取，用法详见附录C方案二。

神思USB读卡器的VID_PID对照表请参见附录B

2.3.1.2 关闭设备

| 函数名称 | 关闭设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long CloseDevice(); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 断开与设备的通讯连接。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.1.3 设置当前设备（多设备操作）

| 函数名称 | 设置当前设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long SetCurrentDevice(long DevHandle); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 一台PC连接多台读卡器时，通过设备句柄设置接下来要操作的设备。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | PortHandle | IN | 长整型 | 设备句柄 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.1.4 获取当前设备（多设备操作）

| 函数名称 | 获取当前设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long GetCurrentDevice(); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 一台PC连接多台读卡器时，获取当前操作的设备句柄。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
| 返回值 | 返回当前设备的句柄。 |  |  |  |  |

2.3.1.5 获取接口库信息

| 函数名称 | 获取接口库信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long GetLibraryInfo(char *Version, char * Description); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 获取当前已加载的接口库详细信息。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | Version | OUT | 字符串 | 接口库版本 |
|  | 2 | Description | OUT | 字符串 | 接口库描述 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.1.6 获取设备型号

| 函数名称 | 获取设备型号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long TerminalGetModel(char *TerminalModel); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 获取读卡器的型号。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | TerminalModel | OUT | 字符串 | 设备型号 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.1.7 设备轮询心跳

| 函数名称 | 设备轮询心跳 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long TerminalHeartBeat(); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 与设备进行握手通讯，用于检测与读卡器是否已建立连接并且通讯正常。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.1.8 获取接收数据

| 函数名称 | 获取接收数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long GetLastRecvData(unsigned char *LastRecvData); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 获取最后一次通讯收到的数据，一般用于获取读卡器协议层错误信息。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | LastRecvData | OUT | 字节数组 | 返回最后一次通讯收到的数据 |
| 返回值 | 返回收到的数据长度。 |  |  |  |  |

2.3.1.9 获取固件版本

| 函数名称 | 获取设备固件版本 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long TerminalGetFirmVersion(char *FirmVersion, char *HardwareVersion); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 获取读卡器的固件版本号。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | FirmVersion | OUT | 字符串 | 设备固件版本号 |
|  | 2 | HardwareVersion | OUT | 字符串 | 设备硬件版本号 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.1.10 获取设备序列号

| 函数名称 | 获取设备序列号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long TerminalGetSn(char *TerminalSn); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 获取读卡器的固件版本号。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | TerminalSn | OUT | 字符串 | 设备序列号 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.2 二代证接口（二代证/外国人/港澳台）

2.3.2.1 读取二代证

| 函数名称 | 读取二代证 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long IdReadCard(unsigned char CardType, unsigned char InfoEncoding, char *IdCardInfo, long TimeOutMs); long SdtReadCard(unsigned char CardType, unsigned char InfoEncoding, char *IdCardInfo, long TimeOutMs);（GA467协议） |  |  |  |  |
| 功能描述 | 读取第二代居民身份证或外国人永久居留证或港澳台居民居住证 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | CardType | IN | 字节 | 读取卡类型 0x00 ：读取二代证或外国人或港澳台 0x01 ：只读二代证 0x02 ：只读外国人 0x03 ：只读港澳台 以上参数不含指纹信息 以下参数包含指纹信息 0x10 ：读取二代证或外国人或港澳台 （含指纹） 0x11 ：只读二代证（含指纹） 0x12 ：只读外国人（含指纹） 0x13 ：只读港澳台（含指纹） |
|  | 2 | InfoEncoding | IN | 字节 | 返回信息的编码方式 0x01 ：GB18030编码（GBK） 0x02 ：UTF16-LE编码 0x03 ：UTF-8编码 |
|  | 3 | IdCardInfo | OUT | 字符串 | 读取到的二代证/外国人/港澳台信息 （至少分配10240字节的内存） |
|  | 4 | TimeOutMs | IN | 长整型 | 读卡超时时间，单位为毫秒 = 0 ：不等待，无卡立即返回 > 0 ：等待放卡，指定时间内等待放卡 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

读卡返回信息IdCardInfo格式为以英文冒号分割的信息项，具体如下：

证件类型:中文姓名:英文姓名:性别:性别代码:民族:民族代码:出生日期:住址:身份证号码:签发机关:发卡日期:卡有效期:证件版本号:头像JPG照片base64编码:指纹特征值base64编码

以上信息为二代证、外国人、港澳台信息项的并集，如果当前类型的证件中不存在该项信息，则该项为空，具体证件中包含的信息项如下：

| 序号 | 信息项 | 二代证 | 外国人 | 港澳台 | 自动解析函数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 证件类型 | A | I或Y | J | IdCardGetTypeFlag |
| 1 | 中文姓名 | 姓名 | 中文姓名 | 姓名 | IdCardGetName |
| 2 | 英文姓名 |  | 英文姓名 |  | IdCardGetNameEn |
| 3 | 性别 | 性别 | 性别 | 性别 | IdCardGetGender |
| 4 | 性别代码 | 性别代码 | 性别代码 | 性别代码 | IdCardGetGenderId |
| 5 | 民族 | 民族 | 国籍或所在地区 |  | IdCardGetNation |
| 6 | 民族代码 | 民族代码 | 国籍或所在地区代码 | 通行证号码 | IdCardGetNationId |
| 7 | 出生日期 | 出生日期 | 出生日期 | 出生日期 | IdCardGetBirthDate |
| 8 | 住址 | 住址 | /永久居留证号码关联项 | 住址 | IdCardGetAddress |
| 9 | 身份证号码 | 公民身份号码 | 永久居留证号码/证件号码 | 公民身份号码 | IdCardGetIdNumber |
| 10 | 签发机关 | 签发机关 | 当次申请受理机关代码 | 签发机关 | IdCardGetSignOrgan |
| 11 | 发卡日期 | 有效期 起始日期 | 证件签发日期 | 有效期 起始日期 | IdCardGetBeginTerm |
| 12 | 卡有效期 | 有效期 截止日期 | 证件终止日期 | 有效期 截止日期 | IdCardGetValidTerm |
| 13 | 证件版本号 |  | 证件版本号/换证次数 | 签发次数 | IdCardGetVersion |
| 14 | 头像JPG照片base64编码 | 头像照片base64编码 | 头像照片base64编码 | 头像照片base64编码 |  |
| 15 | 指纹特征值base64编码 | 指纹特征值base64编码 |  | 指纹特征值base64编码 |  |

各信息项建议通过拆分IdCardInfo字符串得到，不建议使用以下函数获取：

long IdCardGetName(char *Name);

long IdCardGetNameEn(char *NameEn);

long IdCardGetGender(char *Gender);

long IdCardGetGenderId(char *GenderId);

long IdCardGetNation(char *Nation);

long IdCardGetNationId(char *NationId);

long IdCardGetBirthDate(char *BirthDate);

long IdCardGetAddress(char *Address);

long IdCardGetIdNumber(char *IdNumber);

long IdCardGetSignOrgan(char *SignOrgan);

long IdCardGetBeginTerm(char *BeginTerm);

long IdCardGetValidTerm(char *ValidTerm);

long IdCardGetTypeFlag(char *TypeFlag);

long IdCardGetVersion(char *Version);

long IdCardGetFPBuffer(unsigned char *FPBuffer, long *FPBufferLen);//返回1024字节指纹信息（两个手指）

long IdCardGetPhotoFile(char *PhotoFile);//入参PhotoFile为生成头像文件的全路径，支持扩展名wlt/bmp/jpg

long IdCardGetPhotoBuffer(unsigned char WltBmpJpg, unsigned char *PhotoBuffer, long *PhotoBufferLen);

WltBmpJpg入参：0x01 ：wlt格式     0x02 ：bmp格式     0x03 ：jpg格式

//获取二代证原始信息

long IdCardGetRawInfo(unsigned char *CHMsg, long *CHMsgLen, 	//文字信息

unsigned char *PHMsg, long *PHMsgLen, 	//照片信息

unsigned char *FPMsg, long *FPMsgLen); 	//指纹信息

2.3.2.2 读取追加住址

| 函数名称 | 读取追加住址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long IdReadNewAddress(char *NewAddress); long SdtReadNewAddress(char *NewAddress); （GA467协议） |  |  |  |  |
| 功能描述 | 读取二代证的追加住址信息 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | NewAddress | OUT | 字符串 | 返回读取到的追加住址信息 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.2.3 获取SAM模块状态

| 函数名称 | 获取SAM模块状态 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long SamGetStatus(); long SdtSamGetStatus();（GA467协议） |  |  |  |  |
| 功能描述 | 获取公安部SAM安全模块状态。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.2.4 获取SAM模块编号字符串

| 函数名称 | 获取SAM模块编号字符串 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long SamGetIdStr(char *SamIdStr); long SdtSamGetIdStr(char *SamIdStr); （GA467协议） |  |  |  |  |
| 功能描述 | 获取公安部SAM安全模块编号字符串。（内部将编号转换为字符串） |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | SamIdStr | OUT | 字符串 | SAM模块编号字符串 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.3 银行卡接口

2.3.3.1 读取银行卡信息

| 函数名称 | 读取银行卡信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long IccGetCardInfo(int ICtype, char *AIDList, char *TagList, char *IcCardInfo); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 读取金融IC卡信息。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | ICtype | IN | 整型 | IC卡类型，0接触，1非接，2自动 |
|  | 2 | AIDList | IN | 字符串 | 应用列表，值为金融IC卡的应用列表，借记卡为“A000000333010101”，贷记卡为“A000000333010102”，也可以传入空，NULL或“”。 |
|  | 3 | TagList | IN | 字符串 | 要读取的信息标签，例：”A”。 具体标签含义内容请看下面的标签列表 |
|  | 4 | IcCardInfo | OUT | 字符串 | 返回读取信息 格式：标签（1个字节）+十进制长度（3个字节）+数据（N字节）； 例：A0196228231825021494762 （标签为A，长度为019，内容为6228231825021494762） |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

标签列表：

| 数据元 | 来自IC卡的数据 | 标签 | 标签ASCII码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卡号 |  | 0x41 | A |
| 姓名 |  | 0x42 | B |
| 证件类型 | 00：身份证 01：军官证 02：护照 03：入境证 04：临时身份证 05：其它 | 0x43 | C |
| 证件号码 |  | 0x44 | D |
| 余额 | 不带小数点 | 0x45 | E |
| 余额上限 | 不带小数点 | 0x46 | F |
| 单笔交易限额 |  | 0x47 | G |
| 交易货币代码 |  | 0x48 | H |
| 失效日期 |  | 0x49 | I |
| IC卡序列号 |  | 0x4A | J |
| 二磁道信息 |  | 0x4B | K |
| 一磁道信息 |  | 0x4C | L |
| 三磁道信息 |  | 0x4D | M |
| 卡类型 | 0:接触IC；1:非接IC 2:磁条卡 | 0x4F | X |
| IC卡当前AID |  | 0x59 | Y |

2.3.3.2 获取ARQC

| 函数名称 | 获取ARQC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long IccGetARQC(int ICtype, char *trData, char *AIDList, char *ARQC, char *trAppData); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 获取金融IC卡授权请求密文ARQC。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | ICtype | IN | 整型 | IC卡类型，0接触，1非接，2自动 |
|  | 2 | trData | IN | 字符串 | 交易数据，产生ARQC的数据，包含多个标签变量，参考下面标签列表 |
|  | 3 | AIDList | IN | 字符串 | 应用列表，值为金融IC卡的应用列表，借记卡为“A000000333010101”，贷记卡为“A000000333010102”，也可以传入空，NULL或“”。 |
|  | 4 | ARQC | OUT | 字符串 | 授权请求密文及其相关数据，按银联规范中55域的数据, ASCII码的形式 |
|  | 5 | trAppData | OUT | 字符串 | 交易应用数据，将在检验ARPC时作为传入的数据。 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

标签列表:

| 数据元 | 来自终端的数据 | 标签 | 标签ASCII码 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权金额 | 不带小数点，单位为分 | 0x50 | P | 012 |
| 其它金额 | 不带小数点，单位为分 | 0x51 | Q | 012 |
| 交易货币代码 | 0x0156 (人民币 CNY ) | 0x52 | R | 004 |
| 交易日期 | YYMMDD | 0x53 | S | 006 |
| 交易类型 | 《中国银联银行卡联网联合技术规范V2.1 第2部分 报文接口规范.pdf》6.4 域3 交易处理码 | 0x54 | T | 002 |
| 交易时间 | 时分秒中间无分隔符 如：“110530” | 0x55 | U | 006 |
| 商户名称 |  | 0x57 | W |  |

2.3.3.3 执行脚本

| 函数名称 | 执行脚本 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long IccARPCExeScript(int ICtype, char *trData, char *ARPC, char *trAppData, char *ScriptResult, char *TC); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 执行银行返回的授权响应密文ARPC中的脚本。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | ICtype | IN | 整型 | IC卡类型，0接触，1非接，2自动 |
|  | 2 | trData | IN | 字符串 | 交易数据，需与获取ARQC时数据一致 |
|  | 3 | ARPC | IN | 字符串 | 授权响应密文，后台返回的银联规范的55域数据，ASCII码的形式。若有执行脚本，需在后面添加脚本数据域，再执行脚本，没有脚本，则完成操作。 |
|  | 4 | trAppData | IN | 字符串 | 交易应用数据，在获取ARQC时返回的数据。 |
|  | 5 | ScriptResult | OUT | 字符串 | 脚本执行结果，标签DF31，输出转为半字节方式。例如：DF310521xxxxxxxx，DF31是标签，05是后面五个字节数据，‘2’代表脚本执行成功，‘1’代表失败，第8字节代表脚本号，后面xxxxxxx是发卡行脚本标识。 |
|  | 6 | TC | OUT | 字符串 | GENERATE AC 2返回的交易证书TC |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.3.4 读取交易明细

| 函数名称 | 读取交易明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long IccGetTrDetail(int ICtype, char *AIDList, char *TrDetail); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 读取金融IC卡中存储的交易记录明细。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | ICtype | IN | 整型 | IC卡类型，0接触，1非接，2自动 |
|  | 2 | AIDList | IN | 字符串 | 应用列表，值为金融IC卡的应用列表，借记卡为“A000000333010101”，贷记卡为“A000000333010102”，也可以传入空，NULL或“”。 |
|  | 3 | TrDetail | OUT | 字符串 | 返回的交易日志，每条日志数据包含多个标签变量。数据组合形式为：明细条数（2位）+明细总长度（3位）+各条明细数据。各条明细数据组合形式为：标签（1位）+长度（3位）+数据 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

TxDetail标签列表

| 数据元 | 数据类型 | 标签 | 标签ASCII码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授权金额 | 不带小数点,单位为分 | 0x50 | P |
| 其它金额 | 不带小数点,单位为分 | 0x51 | Q |
| 交易货币代码 |  | 0x52 | R |
| 交易日期 | YYMMDD | 0x53 | S |
| 交易类型 | 2字节 | 0x54 | T |
| 交易时间 | HHMMSS | 0x55 | U |
| 终端国家代码 |  | 0x56 | V |
| 商户名称 |  | 0x57 | W |
| 应用交易计数器（ATC） | 按十进制输出 | 0x58 | X |

2.3.3.5 读取圈存记录

| 函数名称 | 读取圈存记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long IccGetLoadDetail(int ICtype, char *AIDList, char *LoadDetail); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 读取金融IC卡中存储的圈存记录。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | ICtype | IN | 整型 | IC卡类型，0接触，1非接，2自动 |
|  | 2 | AIDList | IN | 字符串 | 应用列表，值为金融IC卡的应用列表，借记卡为“A000000333010101”，贷记卡为“A000000333010102”，也可以传入空，NULL或“”。 |
|  | 3 | LoadDetail | OUT | 字符串 | 返回的圈存日志，每条日志数据包含多个标签变量。数据组合形式为：明细条数（2位）+明细总长度（3位）+各条明细数据。各条明细数据组合形式为：标签（1位）+长度（3位）+数据；标签参考读取交易明细标签 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.4 社保卡接口

2.3.4.1 读取社保卡信息

| 函数名称 | 读取社保卡信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long SsseReadCard(int iType, char *SSCardInfo, char *SSErrorInfo);//读第一、二代社保卡无需PSAM，读三代社保卡需要PSAM long SsseReadCard2(int iType, char *SSCardInfo, char *SSErrorInfo); //读第一、二代社保卡无需PSAM，读三代社保卡，插入PSAM卡可读全部信息，不插PSAM，可读部分信息，读不出的信息返回空 |  |  |  |  |
| 功能描述 | 读取第一/二/三代社保卡中的基本信息。（第三代社保卡需要配套的PSAM卡） |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | iType | IN | 整型 | 社保卡类型： 1：接触式操作卡 2：非接触式操作卡 3：自动寻卡，接触式操作卡优先 4：自动寻卡，非接触式操作卡优先 |
|  | 2 | SSCardInfo | OUT | 字符串 | 返回读取到的社保卡信息，信息项以英文冒号分割，格式如下： 卡的识别码:卡的类别:规范版本:初始化机构编号:发卡日期:卡有效期:卡号:身份证号码:姓名:姓名扩展:性别:民族:出生地:出生日期 |
|  | 3 | SSErrorInfo | OUT | 字符串 | 出错时返回错误提示信息 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.4.2 获取读到的信息

| 函数名称 | 获取读到的信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long SsseGetCardInfo(char *Tag, char *SSCardInfo); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 获取SsseReadCard函数读取到的各项信息。（建议通过拆分CardInfo字符串得到，不建议使用此函数获取） |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | Tag | IN | 字符串 | 要获取的信息标签值： “01” ：卡的识别码 “02” ：卡的类别 “03” ：规范版本 “04” ：初始化机构编号 “05” ：发卡日期 “06” ：卡有效期 “07” ：卡号 “08” ：身份证号码 “09” ：姓名 “4E” ：姓名扩展 “0A” ：性别 “0B” ：民族 “0C” ：出生地 “0D” ：出生日期 |
|  | 2 | SSCardInfo | OUT | 字符串 | 返回Tag对应的信息内容 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.4.3 读取社保卡信息（根据卡结构）

| 函数名称 | 读取社保卡信息（根据卡结构） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long SsseReadCardEx(int iType, int iAuthType, char* pFileAddr, char* pOutInfo); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 根据社保卡规范中的卡结构，读取需要的信息项。（注意：部分信息读取需要PSAM卡） |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | iType | IN | 整型 | 社保卡类型： 1：接触式操作卡 2：非接触式操作卡 3：自动寻卡，接触式操作卡优先 4：自动寻卡，非接触式操作卡优先 |
|  | 2 | iAuthType | IN | 整型 | 读控制认证方式，定义如下： 1-PIN校验； 2-RK密钥认证 |
|  | 3 | pFileAddr | IN | 字符串 | 指定需要读取的文件名和数据项标签。 文件名及各数据项之间以“¦”分隔，且最后一个数据项以“¦”结尾，文件以“$”结尾，文件名和数据线参考社保卡规范文件结构。例如：SSSEEF05¦06¦07¦$SSSEEF06¦08¦09¦$ |
|  | 4 | pOutInfo | OUT | 字符串 | 返回的各数据项，其格式与输入参数pFileAddr严格对应且分隔符完全一致。例如： SSSEEF05¦卡有效期¦卡号¦$SSSEEF06¦社会保障号码¦姓名¦$ |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.4.4 校验社保卡PIN码

| 函数名称 | 校验社保卡PIN码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long SsseVerifyPin(int iType, char* Pin, char* pOutInfo); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 校验社保卡卡片PIN码。（注意：密码错误次数过多会造成密码锁定） |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | iType | IN | 整型 | 社保卡类型： 1：接触式操作卡 2：非接触式操作卡 3：自动寻卡，接触式操作卡优先 4：自动寻卡，非接触式操作卡优先 |
|  | 2 | Pin | IN | 字符串 | 待校验的PIN码字符串 |
|  | 3 | pOutInfo | OUT | 字符串 | 当函数执行成功时，该输出参数为空字符串。 当函数执行失败时，该输出参数为错误信息描述。 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.4.5 修改社保卡PIN码

| 函数名称 | 修改社保卡PIN码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long SsseChangePin(int iType, char* OldPin, char* NewPin, char* pOutInfo); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 修改社保卡卡片PIN码。（注意：密码错误次数过多会造成密码锁定） |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | iType | IN | 整型 | 社保卡类型： 1：接触式操作卡 2：非接触式操作卡 3：自动寻卡，接触式操作卡优先 4：自动寻卡，非接触式操作卡优先 |
|  | 2 | OldPin | IN | 字符串 | 修改前的原PIN码 |
|  | 3 | NewPin | IN | 字符串 | 修改后的新PIN码 |
|  | 4 | pOutInfo | OUT | 字符串 | 当函数执行成功时，该输出参数为空字符串。 当函数执行失败时，该输出参数为错误信息描述。 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.4.6 重置社保卡PIN码

| 函数名称 | 重置社保卡PIN码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long SsseReloadPIN(int iType, char* pCardInfo, char* NewPin, char* pOutInfo); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 忘记PIN码时，强制给社保卡重置一个新的PIN码。（注意：需要PSAM卡密钥支持） |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | iType | IN | 整型 | 社保卡类型： 1：接触式操作卡 2：非接触式操作卡 3：自动寻卡，接触式操作卡优先 4：自动寻卡，非接触式操作卡优先 |
|  | 2 | pCardInfo | IN | 字符串 | 传入社保卡的基本信息，依次为：卡识别码、卡号。各数据项之间以“¦”分割 |
|  | 3 | NewPin | IN | 字符串 | 新PIN码 |
|  | 4 | pOutInfo | OUT | 字符串 | 当函数执行成功时，该输出参数为空字符串。 当函数执行失败时，该输出参数为错误信息描述。 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.5 磁条卡接口

2.3.5.1 读取磁条卡（同步）

| 函数名称 | 读取磁条卡（同步） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long MagRead(unsigned char Tracks, char *TrackData1, char *TrackData2, char *TrackData3, unsigned char TimeOutSec); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 读取磁条卡磁道信息。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | Tracks | IN | 字节 | 读取磁道号：1、2、3、12、13、23、123 |
|  | 2 | TrackData1 | OUT | 字符串 | 一磁道信息 |
|  | 3 | TrackData2 | OUT | 字符串 | 二磁道信息 |
|  | 4 | TrackData3 | OUT | 字符串 | 三磁道信息 |
|  | 5 | TimeOutSec | IN | 字节 | 等待刷卡超时时间，单位：秒 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.5.2 写入磁条卡（同步）

| 函数名称 | 写入磁条卡（同步） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long MagWrite(unsigned char Tracks, char *TrackData1, char *TrackData2, char *TrackData3, unsigned char TimeOutSec); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 写入磁条卡磁道信息。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | Tracks | IN | 字节 | 写入磁道号：1、2、3、12、13、23、123 |
|  | 2 | TrackData1 | IN | 字符串 | 一磁道信息 |
|  | 3 | TrackData2 | IN | 字符串 | 二磁道信息 |
|  | 4 | TrackData3 | IN | 字符串 | 三磁道信息 |
|  | 5 | TimeOutSec | IN | 字节 | 等待刷卡超时时间，单位：秒 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.6 智能卡接口（接触/非接 CPU）

2.3.6.1 卡上电复位

| 函数名称 | 卡上电复位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long CpuPowerOn(unsigned char Slot, unsigned char *ATRS, long *ATRSLen); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 对接触卡进行上电复位，返回ATR；对非接卡进行寻卡选卡，返回ATS。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | Slot | IN | 字节 | 卡槽号 0x01~0x05 ：接触用户大卡 0x11~0x15 ：接触PSAM卡 0x41 ：非接Type A，（0x41即字符A） 0x42 ：非接Type B，（0x42即字符B） |
|  | 2 | ATRS | OUT | 字节数组 | 卡片复位信息 |
|  | 3 | ATRSLen | OUT | 长整型 | 卡片复位信息长度 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.6.2 卡信息交互

| 函数名称 | 卡信息交互 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long CpuApdu(unsigned char Slot, long SendApduLen, unsigned char *SendApdu, unsigned char *RecvApdu, long *RecvApduLen); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 与卡片进行信息交互，收发COS支持的APDU指令。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | Slot | IN | 字节 | 卡槽号（同上） |
|  | 2 | SendApduLen | IN | 长整型 | 发送APDU的长度 |
|  | 3 | SendApdu | IN | 字节数组 | 发送APDU的数据 |
|  | 4 | RecvApdu | OUT | 字节数组 | 接收APDU的数据 |
|  | 5 | RecvApduLen | OUT | 长整型 | 接收APDU的长度 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.6.3 卡下电

| 函数名称 | 卡下电 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long CpuPowerOff(unsigned char Slot); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 对卡片下电。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | Slot | IN | 字节 | 卡槽号（同上） |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.7 MifareOne接口（M1卡）

2.3.7.1 寻卡

| 函数名称 | 寻卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long M1FindCard(unsigned char *UID, long *UIDLen); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 寻找选取读卡器上放置的M1卡。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | UID | OUT | 字节数组 | 卡片UID，（一般是4字节） |
|  | 2 | UIDLen | OUT | 长整型 | 卡片UID的长度 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.7.2 密钥认证

| 函数名称 | 密钥认证 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long M1Authentication(unsigned char KeyType, unsigned char SecAddr, unsigned char *Key, unsigned char *UID); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 认证M1卡指定扇区的密钥。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | KeyType | IN | 字节 | 密钥类型 0x41：密钥A，（0x41即字符A） 0x42：密钥B，（0x42即字符B） |
|  | 2 | SecAddr | IN | 字节 | 扇区号，（0~15） |
|  | 3 | Key | IN | 字节数组 | 密钥，（6字节） |
|  | 4 | UID | IN | 字节数组 | 寻卡返回的卡片UID，（4字节） |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.7.3 读块数据

| 函数名称 | 读块数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long M1ReadBlock(unsigned char BlockAddr, unsigned char *BlockData, long *BlockDataLen); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 读取M1卡指定块的数据。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | BlockAddr | IN | 字节 | 块号，（0~63） |
|  | 2 | BlockData | OUT | 字节数组 | 块数据，（一般是16字节） |
|  | 3 | BlockDataLen | OUT | 长整型 | 块数据长度 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.7.4 写块数据

| 函数名称 | 写块数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long M1WriteBlock(unsigned char BlockAddr, long BlockDataLen, unsigned char *BlockData); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 写入M1卡指定块的数据。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | BlockAddr | IN | 字节 | 块号，（0~63） |
|  | 2 | BlockDataLen | IN | 长整型 | 块数据长度 |
|  | 3 | BlockData | IN | 字节数组 | 块数据，（一般是16字节） |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.7.5 卡终止

| 函数名称 | 卡终止 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long M1Halt(); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 将M1卡置于暂停工作状态。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.8 UltralightC接口（M0卡）

2.3.8.1 寻卡

| 函数名称 | 寻卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long M0FindCard(unsigned char *UID, long *UIDLen); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 寻找选取读卡器上放置的M0卡。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | UID | OUT | 字节数组 | 卡片UID，（一般是7字节） |
|  | 2 | UIDLen | OUT | 长整型 | 卡片UID的长度 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.8.2 密钥认证

| 函数名称 | 密钥认证 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long M0Authentication(unsigned char *Key); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 认证M0卡的密钥。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | Key | IN | 字节数组 | 密钥，（16字节） |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.8.3 读块数据

| 函数名称 | 读块数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long M0ReadBlock(unsigned char BlockAddr, unsigned char *BlockData, long *BlockDataLen); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 读取M0卡指定块的数据。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | BlockAddr | IN | 字节 | 块号，（0~48） |
|  | 2 | BlockData | OUT | 字节数组 | 块数据，（一般是4字节） |
|  | 3 | BlockDataLen | OUT | 长整型 | 块数据长度 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.8.4 写块数据

| 函数名称 | 写块数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long M0WriteBlock(unsigned char BlockAddr, long BlockDataLen, unsigned char *BlockData); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 写入M0卡指定块的数据。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | BlockAddr | IN | 字节 | 块号，（0~48） |
|  | 2 | BlockDataLen | IN | 长整型 | 块数据长度 |
|  | 3 | BlockData | IN | 字节数组 | 块数据，（一般是4字节） |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.8.5 卡终止

| 函数名称 | 卡终止 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long M0Halt(); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 将M0卡置于暂停工作状态。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.9 指纹仪接口

2.3.9.1 采集指纹特征值

| 函数名称 | 采集指纹特征值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long FpCapFeature(unsigned char *Feature, long *FeatureLen); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 采集当前采集器上按压手指的指纹特征值。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | Feature | OUT | 字节数组 | 指纹特征值，（一般是512字节） |
|  | 2 | FeatureLen | OUT | 长整型 | 指纹特征值长度 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.9.2 指纹特征值比对

| 函数名称 | 指纹特征值比对 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long FpMatchFeature(long FeatureLen1, unsigned char *Feature1, long FeatureLen2, unsigned char *Feature2, long *Score); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 比对传入的两枚指纹特征值，并返回比对结果。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | FeatureLen1 | IN | 长整型 | 特征值1的长度 |
|  | 2 | Feature1 | IN | 字节数组 | 特征值1 |
|  | 3 | FeatureLen2 | IN | 长整型 | 特征值2的长度 |
|  | 4 | Feature2 | IN | 字节数组 | 特征值2 |
|  | 5 | Score | OUT | 长整型 | 返回的比对分数（0~1000） |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.10 二维码接口

2.3.10.1 读取二维码（同步）

| 函数名称 | 读取二维码（同步） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long QrRead(char *QrData, unsigned char TimeOutSec); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 在指定的超时时间内，等待读取二维码信息。函数会阻塞，直到获取到二维码信息或超时，函数才会返回。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | QrData | OUT | 字符串 | 返回的二维码信息 |
|  | 2 | TimeOutSec | IN | 字节 | 等待扫码超时时间，单位：秒 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.10.2 取消读取二维码（同步）

| 函数名称 | 取消读取二维码（同步） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long QrCancel(); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 同步读取二维码时，未到超时时间，可通过该接口主动取消二维码读取，取消后读取二维码接口会立即返回。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.10.3 允许读取二维码（异步）

| 函数名称 | 允许读取二维码（异步） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long QrAsynEnable(unsigned char TimeOutSec); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 允许在指定的超时时间内读取二维码，本函数会立即返回。二维码内容通过后续的QrAsynRead接口获取 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | TimeOutSec | IN | 字节 | 等待扫码超时时间，单位：秒 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.10.4 读取二维码（异步）

| 函数名称 | 读取二维码（异步） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long QrAsynRead(char *QrData); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 读取二维码信息，若存在已经扫描的二维码信息，则返回成功，否则返回失败。无论有没有二维码信息，函数都会立即返回，不会阻塞。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | QrData | OUT | 字符串 | 返回的二维码信息 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

2.3.10.5 禁止读取二维码（异步）

| 函数名称 | 禁止读取二维码（异步） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long QrAsynDisable(); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 在不需要读取二维码信息时，调用该禁止读取函数。禁止后，即使扫码二维码，QrAsynRead也无法获取二维码信息了。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

x.x.x 二代证原始信息接口

x.x.x.1 寻卡

| 函数名称 | 寻卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long IdFindCard(); long SdtFindCard(unsigned char *pucManaInfo); （GA467协议） |  |  |  |  |
| 功能描述 | 寻找读卡器上放置的二代证。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

x.x.x.2 选卡

| 函数名称 | 选卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long IdSelectCard(); long SdtSelectCard(unsigned char *pucManaMsg); （GA467协议） |  |  |  |  |
| 功能描述 | 选取读卡器上放置的二代证。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

x.x.x.3 读卡

| 函数名称 | 读卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long IdReadBaseMsg(unsigned char *pucCHMsg, long *puiCHMsgLen, unsigned char *pucPHMsg, long *puiPHMsgLen); long SdtReadBaseMsg(unsigned char *pucCHMsg, long *puiCHMsgLen, unsigned char *pucPHMsg, long *puiPHMsgLen); （GA467协议） |  |  |  |  |
| 功能描述 | 读取二代证文字信息和相片信息。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | pucCHMsg | OUT | 字节数组 | 文字信息（256字节，UTF16_LE编码） |
|  | 2 | puiCHMsgLen | OUT | 长整型 | 文字信息长度 |
|  | 3 | pucPHMsg | OUT | 字节数组 | 相片信息（1024字节，wlt格式） |
|  | 4 | puiPHMsgLen | OUT | 长整型 | 相片信息长度 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

x.x.x.4 读卡（含指纹）

| 函数名称 | 读卡（含指纹） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long IdReadBaseFpMsg(unsigned char *pucCHMsg, long *puiCHMsgLen, unsigned char *pucPHMsg, long *puiPHMsgLen, unsigned char *pucFPMsg, long *puiFPMsgLen); long SdtReadBaseFpMsg(unsigned char *pucCHMsg, long *puiCHMsgLen, unsigned char *pucPHMsg, long *puiPHMsgLen, unsigned char *pucFPMsg, long *puiFPMsgLen);（GA467协议） |  |  |  |  |
| 功能描述 | 读取二代证文字信息、相片信息和指纹信息。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | pucCHMsg | OUT | 字节数组 | 文字信息（256字节，UTF16_LE编码） |
|  | 2 | puiCHMsgLen | OUT | 长整型 | 文字信息长度 |
|  | 3 | pucPHMsg | OUT | 字节数组 | 相片信息（1024字节，wlt格式） |
|  | 4 | puiPHMsgLen | OUT | 长整型 | 相片信息长度 |
|  | 5 | pucFPMsg | OUT | 字节数组 | 指纹信息（1024字节，两枚512特征值） |
|  | 6 | puiFPMsgLen | OUT | 长整型 | 指纹信息长度 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

x.x.x.5 读追加地址

| 函数名称 | 读追加地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long IdReadNewAppMsg(unsigned char *pucAppMsg, long *puiAppMsgLen); long SdtReadNewAppMsg(unsigned char *pucAppMsg, long *puiAppMsgLen);（GA467协议） |  |  |  |  |
| 功能描述 | 读取二代证追加地址信息。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | pucAppMsg | OUT | 字节数组 | 追加地址信息（70字节，UTF16_LE编码） |
|  | 2 | puiAppMsgLen | OUT | 长整型 | 追加地址信息长度 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

x.x.x.6 读芯片序列号SN

| 函数名称 | 读芯片序列号SN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long IdReadSn(unsigned char *SN, long *SNLen); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 读取二代证芯片序列号SN。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | SN | OUT | 字节数组 | 芯片序列号SN（8字节） |
|  | 2 | SNLen | OUT | 长整型 | 芯片序列号SN的长度 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

x.x.x.7 获取SAM模块编号

| 函数名称 | 获取SAM模块编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long SamGetId(unsigned char *SamId, long *SamIdLen); long SdtSamGetId(unsigned char *SamId, long *SamIdLen); （GA467协议） |  |  |  |  |
| 功能描述 | 获取公安部SAM安全模块编号。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | SamId | OUT | 字节数组 | SAM模块编号 |
|  | 2 | SamIdLen | OUT | 长整型 | SAM模块编号长度 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

y.y.y 微模块原始接口

y.y.y.1 读取SAM模块证书

| 函数名称 | 读取SAM模块证书 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long MIdSamGetCert(unsigned char *Cert, long *CertLen); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 读取公安部SAM微模块签名证书。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | Cert | OUT | 字节数组 | SAM签名证书 |
|  | 2 | CertLen | OUT | 长整型 | SAM签名证书长度 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

y.y.y.2 激活SAM模块

| 函数名称 | 激活SAM模块 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long MIdSamEnable(long EnableDataLen, unsigned char *EnableData); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 激活公安部SAM微模块。微模块只有在激活后，身份证核验API接口功能才可以正常调用（找卡、选卡接口除外）。“从未激活”的微模块，身份证核验API接口只支持有限次调用，且返回的“核验信息”为测试信息。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | EnableDataLen | OUT | 长整型 | 激活数据长度 |
|  | 2 | EnableData | OUT | 字节数组 | 激活数据 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

y.y.y.3 解除激活SAM模块

| 函数名称 | 解除激活SAM模块 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long MIdSamDisable(long DisableDataLen, unsigned char *DisableData); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 解除激活公安部SAM微模块。“解除激活”后，微模块身份证核验API接口功能被禁用。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | DisableDataLen | OUT | 长整型 | 解除激活数据长度 |
|  | 2 | DisableData | OUT | 字节数组 | 解除激活数据 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

y.y.y.4 读取SAM模块激活状态

| 函数名称 | 读取SAM模块激活状态 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long MIdSamGetEnableState(unsigned char *EnableState, long *RemainNum, char *EnableTime, char *DisableTime, unsigned char *SecondCert, long *SecondCertLen, unsigned char *EncryptCert, long *EncryptCertLen, unsigned char *SignCert, long *SignCertLen); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 解除激活公安部SAM微模块。“解除激活”后，微模块身份证核验API接口功能被禁用。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | EnableState | OUT | 字节 | 激活状态 0x00 ：从未激活 0x01 ：已经激活 0x02 ：解除激活 |
|  | 2 | RemainNum | OUT | 长整型 | 剩余授权调用次数 在激活状态下，为0xFF,表示剩余授权次数大于或等于0xFF，其他值为剩余授权次数；未激活状态下，为0x00 |
|  | 3 | EnableTime | OUT | 字符串 | 激活时间 |
|  | 4 | DisableTime | OUT | 字符串 | 解除激活时间 |
|  | 5 | SecondCert | OUT | 字节数组 | 系统二级证书 |
|  | 6 | SecondCertLen | OUT | 长整型 | 系统二级证书长度 |
|  | 7 | EncryptCert | OUT | 字节数组 | 系统加密证书 |
|  | 8 | EncryptCertLen | OUT | 长整型 | 系统加密证书长度 |
|  | 9 | SignCert | OUT | 字节数组 | 系统签名证书 |
|  | 10 | SignCertLen | OUT | 长整型 | 系统签名证书长度 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

y.y.y.5 获取SAM模块授权申请信息

| 函数名称 | 获取SAM模块授权申请信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long MIdSamAuthRequest(unsigned char *RequestData56); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 获取公安部SAM微模块授权申请信息。调用申请授权接口前，必须保证SAM模块已经被激活。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | RequestData56 | OUT | 字节数组 | 长度为56字节的授权申请信息 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

y.y.y.6 SAM模块授权确认

| 函数名称 | SAM模块授权确认 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long MIdSamAuthConfirm(unsigned char *ConfirmData89); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 对公安部SAM微模块进行授权。调用授权确认接口前，必须先调用申请授权接口。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | ConfirmData89 | IN | 字节数组 | 长度为89字节的授权确认信息 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

y.y.y.7 核验身份证

| 函数名称 | 核验身份证 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long MIdReadChkData(unsigned char *Random16, unsigned char *RemainAuthNum, char *SamId22, unsigned char *BeginAndValidTerm32, unsigned char *ShortCode16, unsigned char *CheckData, long *CheckDataLen, unsigned char *Sign64); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 核验身份证返回短识别码（16字节）和核验信息等数据。调用核验身份证接口前，必须先调用寻卡选卡，即IdFindCard、IdSelectCard。当需要将微模块核验身份后返回的数据上报后台时，需要将本函数接口的输出数据进行如下方式拼接（将下述变量中有效数据按照顺序拷贝到同一个存储空间中），形成如下带签名的上报数据： SamId22¦¦Random16¦¦BeginAndValidTerm32¦¦ShortCode16¦¦CheckDataLenH¦¦CheckDataLenL¦¦CheckData¦¦Sign64 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | Random16 | IN | 字节数组 | 16字节的随机数 |
|  | 2 | RemainAuthNum | OUT | 长整型 | 剩余授权调用次数 在激活状态下，为0xFF,表示剩余授权次数大于或等于0xFF，其他值为剩余授权次数；未激活状态下，为0x00 |
|  | 3 | SamId22 | OUT | 字符串 | SAM模块号 |
|  | 4 | BeginAndValidTerm32 | OUT | 字节数组 | 长度32字节的身份证有效期 UTF16_LE编码，前16字节为有效期起始，后16字节为有效期截止 |
|  | 5 | ShortCode16 | OUT | 字节数组 | 16字节的短识别码 |
|  | 6 | CheckData | OUT | 字节数组 | 核验信息 |
|  | 7 | CheckDataLen | OUT | 长整型 | 核验信息长度 CheckDataLenH代表高字节、CheckDataLenL代表低字节。 |
|  | 8 | Sign64 | OUT | 字节数组 | 64字节的签名数据 对如下数据（SamId22、Random16、BeginAndValidTerm32、ShortCode16、CheckDataLenH、CheckDataLenL、CheckData）按顺序拼接后的签名值 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

y.y.y.8 核验身份证并返回照片和指纹

| 函数名称 | 核验身份证并返回照片和指纹 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long MIdReadChkDataPF(unsigned char *Random16, unsigned char *RemainAuthNum, char *SamId22, unsigned char *BeginAndValidTerm32, unsigned char *ShortCode16, unsigned char *CheckData, long *CheckDataLen,unsigned char *Hash32, unsigned char *Sign64, unsigned char *PH, long *PHLen, unsigned char *FP, long *FPLen); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 核验身份证返回短识别码、核验信息及相片、指纹信息等。调用核验身份证接口前，必须先调用寻卡选卡，即IdFindCard、IdSelectCard。当需要将微模块核验身份后返回的数据上报后台时，需要将本函数接口的输出数据进行如下方式拼接（将下述变量中有效数据按照顺序拷贝到同一个存储空间中），形成如下带签名的上报数据： SamId22¦¦Random16¦¦BeginAndValidTerm32¦¦ShortCode16¦¦CheckDataLenH¦¦CheckDataLenL¦¦CheckData¦¦Hash32¦¦Sign64 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | Random16 | IN | 字节数组 | 16字节的随机数 |
|  | 2 | RemainAuthNum | OUT | 长整型 | 剩余授权调用次数 在激活状态下，为0xFF,表示剩余授权次数大于或等于0xFF，其他值为剩余授权次数；未激活状态下，为0x00 |
|  | 3 | SamId22 | OUT | 字符串 | SAM模块号 |
|  | 4 | BeginAndValidTerm32 | OUT | 字节数组 | 长度32字节的身份证有效期 UTF16_LE编码，前16字节为有效期起始，后16字节为有效期截止 |
|  | 5 | ShortCode16 | OUT | 字节数组 | 16字节的短识别码 |
|  | 6 | CheckData | OUT | 字节数组 | 核验信息 |
|  | 7 | CheckDataLen | OUT | 长整型 | 核验信息长度 CheckDataLenH代表高字节、CheckDataLenL代表低字节。 |
|  | 7 | Hash32 | OUT | 字节数组 | Random及人像指纹信息的Hash值 |
|  | 8 | Sign64 | OUT | 字节数组 | 64字节的签名数据 对如下数据（SamId22、Random16、BeginAndValidTerm32、ShortCode16、CheckDataLenH、CheckDataLenL、CheckData、Hash32）按顺序拼接后的签名值 |
|  | 9 | PH | OUT | 字节数组 | wlt照片数据 |
|  | 10 | PHLen | OUT | 长整型 | wlt照片数据长度 |
|  | 11 | FP | OUT | 字节数组 | 指纹数据 |
|  | 12 | FPLen | OUT | 长整型 | 指纹数据长度 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

y.y.y.9 核验身份证比对识别码

| 函数名称 | 核验身份证比对识别码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long MIdCheckShortLongCode(unsigned char *Random16, unsigned char ShortCodeCount, unsigned char *ShortCode, unsigned char LongCodeCount, unsigned char *LongCode, unsigned char *RemainAuthNum, char *SamId22, unsigned char *BeginAndValidTerm32, unsigned char *MatchCode, unsigned char *MatchCodeLen, unsigned char *CheckData, long *CheckDataLen, unsigned char *Sign64); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 核验身份证比对识别码，返回核验信息。调用核验身份证接口前，必须先调用寻卡选卡，即IdFindCard、IdSelectCard。当需要将微模块核验身份后返回的数据上报后台时，需要将本函数接口的输出数据进行如下方式拼接（将下述变量中有效数据按照顺序拷贝到同一个存储空间中），形成如下带签名的上报数据： SamId22¦¦Random16¦¦BeginAndValidTerm32¦¦MatchCodeLen¦¦MatchCode¦¦CheckDataLenH¦¦CheckDataLenL¦¦CheckData¦¦Sign64 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | Random16 | IN | 字节数组 | 16字节的随机数 |
|  | 2 | ShortCodeCount | IN | 字节 | 短识别码的数量 |
|  | 3 | ShortCode | IN | 字节数组 | 单组或多组短识别码数据 16* ShortCodeCount字节 |
|  | 4 | LongCodeCount | IN | 字节 | 长识别码的数量 |
|  | 5 | LongCode | IN | 字节数组 | 单组或多组长识别码数据 64* LongCodeCount字节 |
|  | 6 | RemainAuthNum | OUT | 长整型 | 剩余授权调用次数 在激活状态下，为0xFF,表示剩余授权次数大于或等于0xFF，其他值为剩余授权次数；未激活状态下，为0x00 |
|  | 7 | SamId22 | OUT | 字符串 | SAM模块号 |
|  | 8 | BeginAndValidTerm32 | OUT | 字节数组 | 长度32字节的身份证有效期 UTF16_LE编码，前16字节为有效期起始，后16字节为有效期截止 |
|  | 9 | MatchCode | OUT | 字节数组 | 匹配到的识别码 |
|  | 10 | MatchCodeLen | OUT | 字节 | 匹配到的识别码长度 |
|  | 11 | CheckData | OUT | 字节数组 | 核验信息 |
|  | 12 | CheckDataLen | OUT | 长整型 | 核验信息长度 CheckDataLenH代表高字节、CheckDataLenL代表低字节。 |
|  | 13 | Sign64 | OUT | 字节数组 | 64字节的签名数据 对如下数据（SamId22、Random16、BeginAndValidTerm32、MatchCodeLen、MatchCode、CheckDataLenH、CheckDataLenL、CheckData）按顺序拼接后的签名值 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

y.y.y.10 核验身份证比对识别码并返回照片和指纹

| 函数名称 | 核验身份证比对识别码并返回照片和指纹 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long MIdCheckShortLongCodePF(unsigned char *Random16, unsigned char ShortCodeCount, unsigned char *ShortCode, unsigned char LongCodeCount, unsigned char *LongCode, unsigned char *RemainAuthNum, char *SamId22,unsigned char *BeginAndValidTerm32, unsigned char *MatchCode, unsigned char *MatchCodeLen, unsigned char *CheckData, long *CheckDataLen, unsigned char *Hash32, unsigned char *Sign64, unsigned char *PH, long *PHLen, unsigned char *FP, long *FPLen); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 核验身份证比对识别码，返回核验信息、相片信息和指纹信息。调用核验身份证接口前，必须先调用寻卡选卡，即IdFindCard、IdSelectCard。当需要将微模块核验身份后返回的数据上报后台时，需要将本函数接口的输出数据进行如下方式拼接（将下述变量中有效数据按照顺序拷贝到同一个存储空间中），形成如下带签名的上报数据： SamId22¦¦Random16¦¦BeginAndValidTerm32¦¦MatchCodeLen¦¦MatchCode¦¦CheckDataLenH¦¦CheckDataLenL¦¦CheckData¦¦Hash32¦¦Sign64 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | Random16 | IN | 字节数组 | 16字节的随机数 |
|  | 2 | ShortCodeCount | IN | 字节 | 短识别码的数量 |
|  | 3 | ShortCode | IN | 字节数组 | 单组或多组短识别码数据 16* ShortCodeCount字节 |
|  | 4 | LongCodeCount | IN | 字节 | 长识别码的数量 |
|  | 5 | LongCode | IN | 字节数组 | 单组或多组长识别码数据 64* LongCodeCount字节 |
|  | 6 | RemainAuthNum | OUT | 长整型 | 剩余授权调用次数 在激活状态下，为0xFF,表示剩余授权次数大于或等于0xFF，其他值为剩余授权次数；未激活状态下，为0x00 |
|  | 7 | SamId22 | OUT | 字符串 | SAM模块号 |
|  | 8 | BeginAndValidTerm32 | OUT | 字节数组 | 长度32字节的身份证有效期 UTF16_LE编码，前16字节为有效期起始，后16字节为有效期截止 |
|  | 9 | MatchCode | OUT | 字节数组 | 匹配到的识别码 |
|  | 10 | MatchCodeLen | OUT | 字节 | 匹配到的识别码长度 |
|  | 11 | CheckData | OUT | 字节数组 | 核验信息 |
|  | 12 | CheckDataLen | OUT | 长整型 | 核验信息长度 CheckDataLenH代表高字节、CheckDataLenL代表低字节。 |
|  | 13 | Hash32 | OUT | 字节数组 | Random及人像指纹信息的Hash值 |
|  | 14 | Sign64 | OUT | 字节数组 | 64字节的签名数据 对如下数据（SamId22、Random16、BeginAndValidTerm32、MatchCodeLen、MatchCode、CheckDataLenH、CheckDataLenL、CheckData、Hash32）按顺序拼接后的签名值 |
|  | 15 | PH | OUT | 字节数组 | wlt照片数据 |
|  | 16 | PHLen | OUT | 长整型 | wlt照片数据长度 |
|  | 17 | FP | OUT | 字节数组 | 指纹数据 |
|  | 18 | FPLen | OUT | 长整型 | 指纹数据长度 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

y.y.y.11 核验性别或出生日期

| 函数名称 | 核验性别或出生日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long MIdCheckProperty(unsigned char *Random16, unsigned char PropertyCode, unsigned char PropertyValLen, unsigned char *PropertyVal, unsigned char *RemainAuthNum, char *SamId22, unsigned char *CheckResult, unsigned char *CheckData, long *CheckDataLen, unsigned char *Sign64); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 核验身份证性别或出生日期。调用核验身份证接口前，必须先调用寻卡选卡，即IdFindCard、IdSelectCard。当需要将微模块核验身份后返回的数据上报后台时，需要将本函数接口的输出数据进行如下方式拼接（将下述变量中有效数据按照顺序拷贝到同一个存储空间中），形成如下带签名的上报数据： SamId22¦¦Random16¦¦PropertyCode¦¦PropertyVal¦¦CheckResult¦¦CheckDataLenH¦¦CheckDataLenL¦¦CheckData¦¦Sign64 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | Random16 | IN | 字节数组 | 16字节的随机数 |
|  |  | PropertyCode | IN | 字节 | 核验属性代码 0x02 ：核验性别代码 0x04 ：核验出生日期 |
|  |  | PropertyValLen | IN | 字节 | 属性长度 |
|  |  | PropertyVal | IN | 字节数组 | 属性值 UTF16_LE编码 |
|  | 2 | RemainAuthNum | OUT | 长整型 | 剩余授权调用次数 在激活状态下，为0xFF,表示剩余授权次数大于或等于0xFF，其他值为剩余授权次数；未激活状态下，为0x00 |
|  | 3 | SamId22 | OUT | 字符串 | SAM模块号 |
|  | 4 | CheckResult | OUT | 字节 | 核验结果 性别核验结果： 0x00 ：性别一致 0x01 ：性别不一致 出生日期核验结果： 0x90 ：出生日期一致 0xA0 ：身份证读取的出生日期比输入的出生日期晚 0x80 ：身份证读取的出生日期比输入的出生日期早 |
|  | 6 | CheckData | OUT | 字节数组 | 核验信息 |
|  | 7 | CheckDataLen | OUT | 长整型 | 核验信息长度 CheckDataLenH代表高字节、CheckDataLenL代表低字节。 |
|  | 8 | Sign64 | OUT | 字节数组 | 64字节的签名数据 对如下数据（SamId22、Random16、PropertyCode、PropertyVal、CheckResult、 CheckDataLenH、CheckDataLenL、CheckData）按顺序拼接后的签名值 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

y.y.y.12 LED氛围灯控制

| 函数名称 | LED氛围灯控制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数声明 | long LedOnOff(unsigned char LedNo, unsigned char OnOff); |  |  |  |  |
| 功能描述 | 控制LED氛围灯亮灭。 |  |  |  |  |
| 参数说明 | 序号 | 参数 | 输入/输出 | 类型 | 含义 |
|  | 1 | LedNo | IN | 字节 | 氛围灯颜色 0x00 ：绿色 0x01 ：红色 0x02 ：黄色 |
|  | 2 | OnOff | IN | 字节 | 氛围灯状态 0x00 ：绿色 0x01 ：红色 |
| 返回值 | 0表示成功；非0表示失败。 |  |  |  |  |

## 2.4 调用流程

接口的调用流程如下图所示：

## 附录

附录A 常用语言开发调用指南

A1、动态库及函数加载

| 加载 语言 | 静态加载方式 |
| --- | --- |
| C/C++ | #include “CommonInterface.h” #pragma comment(lib, “CommonInterface.lib”) |
| C# | using System.Runtime.InteropServices; [DllImport("CommonInterface.dll")] public static extern int OpenDevice(string PortType, string PortPara, string ExtendPara); |
| Java（JNA） | import com.sun.jna.Native; import com.sun.jna.win32.StdCallLibrary; public class JnaTest { public interface CommonInterface extends StdCallLibrary { CommonInterface instance = (CommonInterface) Native.loadLibrary("CommonInterface", CommonInterface.class); int OpenDevice(String PortType, String PortPara, String ExtendPara); } } |
| Delphi | implementation {$R *.dfm} function OpenDevice(PortType:AnsiString; PortPara:AnsiString; ExtendPara:AnsiString): LongInt;stdcall; far;external 'CommonInterface.dll' name 'OpenDevice' |
| VB | Private Declare Function OpenDevice Lib " CommonInterface.dll" Alias "OpenDevice" (ByVal PortType As String, ByVal PortPara As String, ByVal ExtendPara As String) As Long |
| PB | public function long OpenDevice(string PortType, string PortPara, string ExtendPara) library "CommonInterface.dll" alias for "OpenDevice" |

注：上述表格中列出的加载方式均为静态加载，另各语言也均可使用动态加载LoadLibrary的方式加载动态库及函数，具体使用方法请参见Windows API。

A2、数据类型对应关系

| 语言 类型 | 入参 出参 | C/C++ | C# | Java （JNA） | Delphi | VB | PB8/PB11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整型 | IN OUT | int int* | int ref int | int int[] | Integer PInteger | Long ByRef As Long | long ref long |
| 长整型 | IN OUT | long long* | int ref int | int int[] | LongInt PLongInt | Long ByRef As Long | long ref long |
| 字符串 | IN OUT | char* char* | string StringBuilder | String byte[] | AnsiString PAnsiChar | ByVal As String ByVal As String | string ref string |
| 字节数组 | IN/OUT | unsigned char* | byte[] | byte[] | PByteArray | ByRef As Byte | ref char[]/ ref byte[] |
| 字符 | IN | char | char | char | AnsiChar | ByVal As Byte | char |
| 字节 | IN | unsigned char | byte | byte | Byte | ByVal As Byte | char/byte |

注：在本接口规范中，一般char*为可见字符串，即可用键盘敲出的字符；unsigned char*为字节数组（不可见的字节数据），一般会有一个与之对应的长度参数，来指示有效数据的实际长度。

A3、内存分配及调用方式

| 内存 语言 | 需要分配内存的类型 | 内存分配方式 | 调用 |
| --- | --- | --- | --- |
| C/C++ | char* unsigned char* | char test[1024] = {0};//或者用malloc/free、new/delete unsigned char test[1024] = {0};//或者用malloc/free、new/delete | Func(test) Func(test) |
| C# | StringBuilder byte[] | StringBuilder test = new StringBuilder(1024); byte[] test = new byte[1024]; | Func(test) Func(test) |
| Java（JNA） | int [] byte[] | int[] test = new int[2]; byte[] test = new byte[1024]; | Func(test) Func(test) |
| Delphi | PAnsiChar PByteArray | test:PAnsiChar; test := AllocMem(1024); test:array[0..1024] of byte | Func(test) Func(@test) |
| VB | String ByRef As Byte | Dim test As String; test = String$(1024, Chr$(0)) Dim test(1024) As Byte | Func(test) Func(test(0)) |
| PB | string ref char[] ref byte[] | string test; test = space(1024) ，最好初始化为0 char test[] = space(1024)，最好初始化为0 PB11引入的新类型，不太了解如何分配，byte test[] = {0,0,0,0,0,0} | Func(test) Func(ref test) Func(ref test) |

附录B 神思USB读卡器VID_PID对照表

| 读卡器型号 | PortType | PortPara（VID_PID） | ExtendPara |
| --- | --- | --- | --- |
| SS628100U | USB | 0400C35A |  |
| SS628100H | USB | 261A0007 |  |
| SS728M-05 | USB | 261A000C | MC |
| SS628100X1 | USB | 261A0011 |  |
| SS728M-801 | USB | 261A0012 |  |
| SS628100Wm | USB | 261A001C |  |

附录C 接口兼容不同协议设备的使用方法

【方案一】（适用于Windows、Linux、Android）

long SetAutoPara(char *PortType, char *PortPara, char *ExtendPara, char *DllName = (char*)"TerminalProtocol.dll", int UsingGA467 = 0);

步骤1、将需要兼容的设备协议层接口库TerminalProtocol.dll拷贝到CommonInterface.dll所在的目录并重命名增加设备名称后缀，例如TerminalProtocol100X1.dll、TerminalProtocolM05.dll等。

步骤2、在程序初始化时，调用SetAutoPara接口，将所要兼容的设备信息全部设置一遍，示例：

SetAutoPara(“USB”, “261A0011”, “”, “TerminalProtocol100X1.dll”, 0);

SetAutoPara(“USB”, “261A000C”, “MC”, “TerminalProtocolM05.dll”, 0);

步骤3、在调用打开设备OpenDevice函数时，设备端口类型传入“AUTO”或“auto”，其余两个参数传空字符串即可。此时接口库会根据SetAutoPara所配置的参数，逐个尝试打开设备，直到成功为止。

OpenDevice (“AUTO”, “”, “”);

【方案二】（仅在Windows、Linux下支持）

步骤1、将需要兼容的设备协议层接口库TerminalProtocol.dll拷贝到CommonInterface.dll所在的目录并重命名增加设备名称后缀，例如TerminalProtocol100X1.dll、TerminalProtocolM05.dll等。

步骤2、在CommonInterface.dll所在的目录建立配置文件：CommonInterface.ini，配置文件内容示例：

[Device1]

DllName = TerminalProtocol100X1.dll

PortType = USB

PortPara = 261A0011

[Device2]

DllName = TerminalProtocol100X1.dll

PortType = USB

PortPara = 0400C35A

GA467 = 1

[Device3]

DllName = TerminalProtocolM05.dll

PortType = USB

PortPara = 261A000C

ExtendPara = MC

……可依次增加[DeviceN]节点，从而兼容N种设备。

步骤3、在调用打开设备OpenDevice函数时，设备端口类型传入“AUTO”或“auto”，其余两个参数传空字符串即可。此时接口库会根据配置文件中配置的参数，逐个尝试打开设备，直到成功为止。

OpenDevice (“AUTO”, “”, “”);

注：默认01SDK文件夹下已完成步骤1、步骤2的操作，可选择性忽略，直接进入步骤3.

【方案三】（适用于Windows、Linux、Android）

方法：在读卡器改变时，调用SetTerminalLibrary接口，设置协议层接口库。

long SetTerminalLibrary(char *LibraryFileName);// LibraryFileName为协议层接口库文件名或全路径文件名

示例：

SetTerminalLibrary(“TerminalProtocolM05.dll”);// 设置协议层接口库为M05协议层接口库

OpenDevice(“USB”, “261A000C”, “MC”);//连接SS728M-05读卡器

//进行读卡操作

CloseDevice();

OpenDevice(“USB”, “261A000C”, “MC”);//读卡器不变，无需再次SetTerminalLibrary

//进行读卡操作

CloseDevice();

SetTerminalLibrary(“TerminalProtocol100X1.dll”);// 设置协议层接口库为100X1协议层接口库

OpenDevice(“USB”, “261A0011”, “”);//读卡器变为100X1，所以在此之前需要SetTerminalLibrary

//进行读卡操作

CloseDevice();

附录D 接口兼容其他密码键盘的方法

在跨省社保接口SSCardDriver.dll中，PIN相关的函数内部会自动驱动密码键盘输入密码，若要兼容其他型号的密码键盘，在dll（so）同目录放上TerminalProtocolKeyboard.dll（libTerminalProtocolKeyboard.so）动态库即可，动态库要求如下：

1、动态库名称：TerminalProtocolKeyboard.dll（libTerminalProtocolKeyboard.so）

2、函数名称：long __stdcall KeybordGetInputPassword(unsigned char VoiceCode, char *Password, unsigned char TimeOutSec);

3、参数说明：

VoiceCode：入参，播放声音

//1-“请输入密码”，

//2-“请输入旧密码”，

//3-“请输入新密码”，

//4-“请再次输入新密码”

Password：出参，返回输入的密码

TimeOutSec：入参，输入超时时间，单位秒